1. LEGISLATIVA  VODNÍHO  HOSPODÁŘSTVÍ

Od doby, kdy se naše republika stala součástí Evropské unie, jsme povinni se podřídit evropské legislativě.

Nejdůležitějším dokumentem z této oblasti je „Rámcová vodní směrnice“ – Směrnice 2000/60/ES evropského parlamentu a rady ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodního hospodářství.

Zdůrazňuje  nutnost zvláštní ochrany vod využívaných jako zdroj pitné vody s cílem redukovat technické náklady na úpravu vody.

Od této směrnice se odvíjí další evropská legislativa.

Směrnice EU související s pitnou vodou:

98/83/EC  Směrnice pro pitnou vodu

75/440/EHS   Směrnice o požadované jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody (měla platit do 31.12.2007)

79/869/EHS  Směrnice o metodách měření, četnosti odběrů a rozborů povrchových vod určených k odběrům pitné vody

91/676/EHS  Směrnice o ochraně vod před znečišťováním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů – tzv. Nitrátová směrnice

2006/118/ES  Směrnice o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu

2006/11/ES  Směrnice o znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí

Směrnice EU související s odpadní vodou:

91/271/EEC  Směrnice o čištění městských odpadních vod

Od této evropské legislativy se odvíjí naše česká legislativa.

Podílí se na ní 3 ministerstva , a proto se často stává, že  některé předpisy  nejsou zcela v souladu.

Jedná se o Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo životního prostředí.

Veškerá legislativa v oblasti vodního hospodářství se odvíjí od

Zákona č.254/2001 Sb. o vodách v platném znění  ( vodní zákon).

V roce 2004 byla vydaná jeho euronovela  zákonem č.20/2004 Sb.

Tento zákon má chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro její hospodárné využití a v neposlední řadě i vytvořit podmínky pro zlepšení jakosti povrchových i podzemních vod.

Upravuje nakládání s vodami povrchovými, které jsou užívány k plavbě (nesmí se užívat spalovací motory).

Řeší povolení k nakládání s povrchovými i podzemními vodami.

U povrchových vod musí být povolení

- k jejich odběru ( nad 6000 m3/rok nebo 500 m3/měsíc)

- k jejich vzdouvání nebo akumulaci (malé vodní elektrárny)

- k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodního ptactva apod.

U podzemních vod

- k jejich odběru

- k jejich čerpání za účelem snižování hladiny ( při zakládání staveb-betonové

bazény,..)

- sanační vrty, apod.

Řeší vypouštění vyčištěných OV se závadnými látkami, povolení vodních děl.

Zabývá se i vodní bilancí v povodích a na ni navazující plány hlavních povodí.

Jsou zde dány podmínky pro vodní zdroje. Nad 10 000 m3/rok jsou stanovena ochranná pásma. U vodních toků a nádrží jsou stanovena ochranná pásma I. a II. stupně. U I.stupně jde o ochranu vodního zdroje ( u ploch je to většinou 100 m, u podz. zdrojů 10 m). U II.stupně jde o ochranu vodního zdroje tak, aby nedocházelo k ohrožení vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti (hnojení, čerpání na závlahy..)

Je zde řešena i správa vodních toků, povinnosti vlastníků pozemků (musí strpět břehové porosty, pochůzky správce, povinnosti ohlašování poruch na vodních dílech,…).

Dále se zabývá vodními díly, právy jejich majitelů, ale i povinnostmi (věcné břemeno, řádný provoz, provozní řád).

Dále vodní zákon řeší ochranu před povodněmi (povodňové plány).

Stanovuje výši poplatku za vypouštění vyčištěných OV do vod povrchových (příloha č.2) při současném překročení koncentračních i bilančních limitů. Jinak se platí 0,1 Kč za 1 m3 (zálohy na poplatkové hlášení do 15.10.).

Závěrem řeší zákon kompetence úřadů a možné sankce (do 10 000 000 Kč)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro pitnou vodu je vydávána legislativa převážně ministerstvem zdravotnictví a vychází z hlavního předpisu, kterým je

Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Tento zákon má snad nejvíce změn ( koncem 2008 už 25 změn).

Týká se celé oblasti působnosti hygienické služby a jen část, několik paragrafů se týká oblasti vodního hospodářství.

§3 Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen zajistit, aby dodávaná pitná voda měla jakost dle platné legislativy.

§4 Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen zajistit provádění kontroly jakosti vody u držitele osvědčení o akreditaci. Tyto výsledky musí předat neprodleně v elektronické podobě orgánům hygienické služby ( databáze PIVO ).

§5 Týká se materiálu pro styk s vodou, jejíž bližší podmínky jsou rozvedeny ve vyhl. 409/2005 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou .

§19 Upravuje činnosti epidemiologicky závažné ( provozování stravování, výroba potravin, provozování kadeřnictví,….) mezi níž patří i provozování úpraven vod a vodovodů.

Podle tohoto nařízení musí všechny osoby přicházející do přímého styku s vodou mít zdravotní průkaz a znalosti nutné  k ochraně veřejného zdrav (Hygienické minimum).

Zdravotní průkaz vydává praktický lékař nebo lékař provádějící preventivní prohlídky.

Hygienické minimum je soubor informací, týkajících se chování pracovníků v prostředí, kde přichází do styku s pitnou vodou.

§ 44 Zabývá se režimem nakládání s chemickými látkami, které jsou klasifikovány jako toxické, žiravé nebo vysoce toxické.

Nakládání s vysoce toxickými látkami musí být zabezpečeno odpovědnou osobou, kterou může být absolvent vysoké školy s chemickým zaměřením nebo fyzická osoba absolvující zkoušku odborné způsobilosti a s dostatečnou praxí.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na tento zákon navazuje prováděcí vyhláška  - vyhláška ministerstva zdravotnictví č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Vyhláška upřesňuje pojmy pro kontrolu pitné vody.

MH – mezní hodnota (horní hranice obvykle organoleptického ukazatele, který

obvykle nepředstavuje zdravotní riziko)

NMH- nejvyšší mezní hodnota (hodnota zdravotně závažného ukazatele), překročení

vylučuje použití vody jako pitné.

Typy kontrolních rozborů:

KR – krácený rozbor (23 ukazatelů, některé jsou vázány na místo odběru- clostridium

Perfringens se stanovuje pouze u povrchových vod, pseudomonas aeruginosa

u vod balených, mikroskopický obraz u povrchových vod, Al při úpravě

vločkami,…)

ÚR – úplný rozbor (62 ukazatelů včetně organiky)

Vyhláška stanovuje četnost kontrolních odběrů v síti, rozsah, podmínky uvedení nové části přípojky, apod.

Nejdůležitější jsou přílohy této vyhlášky.

Příloha 1 – uvádí MH nebo NMH ukazatelů

Příloha 2,3 – uvádí ukazatele pro teplou vodu (hlavně pro zdravotnická zařízení – legionely a hygienu zaměstnanců)

Příloha 4 – četnost rozborů (do 5000 obyvatel jsou za rok 4 KR a 2 UR),

požadavky na analytické metody,

přesnost a mez detekce některých metod stanovení

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z dalších předpisů týkajících se oblasti pitné vody je – vyhláška ministerstva zdravotnictví č.409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

V této vyhlášce jsou uvedeny materiály, které mohou být použity při jakékoliv manipulaci s pitnou vodou (vodovodní řády, přípojky,..), chemické látky, které lze použít při její úpravě. Jsou zde uvedeny metody zkoušení těchto materiálů.

U všech se provádí výluhová zkouška.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další vyhláškou ministerstva zdravotnictví je vyhl.č.275/2004 Sb. o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy.

Druhy balených vod:

- balená přírodní minerální voda (voda ze zdroje minerál.vody, většinou má certifikát)

- balená pramenitá voda (je to voda z chráněného podzemního zdroje)

- balená kojenecká voda (z chráněného podzemního zdroje, nesmí být upravována mimo UV zářením)

- balená pitná voda (splňující požadavky na pitnou vodu)

Musí splňovat všechny hygienické požadavky na pitnou vodu.

Balené vody musí být čiré a bezbarvé s výjimkou balené přírodní minerální vody, která může být nejvýše slabě nažloutlá nebo se slabým zákalem či sedimentem. Balené vody nesmí obsahovat původce onemocnění nebo organismy indikující jejich možnou přítomnost a nesmějí vykazovat organoleptické závady.

Kromě balené pitné vody se může voda přepravovat pouze potrubím!!!!

Povolené úpravy balené vody:

a) filtrace nebo dekantace (minerálky s obs.Fe,S,..)

b) odstranění sloučenin As,Mn,Fe nebo S pomocí vzduchu obohaceného

ozonem,následnou filtrací

c) úplné nebo částečné odstranění volného CO2 výhradně fyzikální cestou

Označení balených vod:

- označení druhu přírodní minerální vody

- údaj o analytickém složení vody včetně obsahu CO2

- údaj o úpravě vody (O3-voda byla upravena schválenou oxidační technologií pomocí vzduchu obohaceného ozonem)

- tzv. „kojenecká voda“ musí mít na obalech složení a konc. nejméně-RL,Ca,Mg, Na,K,NO3,SO4,Cl-,F-,HCO3 s označením laboratoře a ne starší 3 let

- informace o použití UV záření

- lokalita a název zdroje

- upozornění „Uchovávejte v chladu a chraňte před přímým slunečním světlem“

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A snad ještě jeden předpis, vyhláška č.135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště,sauny a podobná zařízení.

Jsou zde zařazeny bazény, přírodní koupaliště a sauny.

Bazény umělých koupališť:

a) bazény s teplou vodou do 28oC (plavecké bazény)

b) bazény s teplotou vody vyšší než 28oC ( koupelové bazény)

c) bazény pro kojence a batolata (organizované koupání pro děti do 3 let)

d) brouzdaliště (nejvyšší hloubka do 40 cm)

Koupaliště ve volné přírodě:

- kontrola musí být zahájena nejpozději 14 dní před předpokládaným zahájením

sezony

- během sezony se kontroly provádí ve stanovené četnosti  (po 14 dnech)

- vzorky se odebírají v hloubce 0-30 cm

- odebírá se několik bodových vzorků z jedné lokality

- jsou tři stupně hodnocení (řídí se obsahem sinic (cyanobakterií)

1.zkrácená četnost kontrolních odběrů (5-7 dní)

2.nedoporučuje se koupání dětí, těhulek a alergiků

3.zákaz koupání

Malé domácí bazény se plní většinou vodou pitnou.

Obsah Fe musí být menší než 0,3 mg/l, jinak může dojít k vysrážení.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostáváme se k legislativě ministerstva zemědělství. Jejich nejdůležitějším předpisem je

zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.

V současné době má 5 změn, které souvisí se změnami jiných zákonů, se kterými se prolíná (stavební zákon, zákon o integrované prevenci a omezování znečištění).

Tento zákon upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě.

Vztahuje se na vodovody a kanalizace, kde je průměrná denní produkce vyšší než 10 m3 nebo pro počet osob využívající toto zařízení větší než 50.

Jsou zde vymezeny základní pojmy – hlavně, že vodovody a kanalizace jsou vodním dílem a tudíž podléhají režimu státních orgánů vymezených legislativou (vodoprávní úřady magistrátů, krajský úřad ,..).

Obsahuje vymezení pojmu „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací“, které schvaluje nejdřív kraj a je schválen max. na 10 let (vazba na generel oblasti).

Ustanovuje povinnost  vlastníka vodovodu a kanalizace vést provozní a majetkovou evidenci (do 28.2. předat vodoprávnímu úřadu).

Hlava II tohoto zákona se zabývá provozováním vodovodů a kanalizací. Jsou zde uvedeny podmínky provozování, práva a povinnosti provozovatelů.

- Každý provozovatel vodovodů nebo kanalizací musí mít povolení k provozování od krajského úřadu. To je vydáno pouze osobě, která je oprávněna provozovat živnost „Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“ nebo má odpovědného zástupce.

- Povolení je vydáno vlastníkovi nebo nájemci, který splňuje kvalifikaci na toto provozování (stř.škola s maturitou + 4 roky praxe nebo VŠ+ 2 roky praxe), omezeno do 5000 obyvatel.

Jsou zde stanoveny také podmínky neoprávněného odběru vody – před vodoměrem, bez uzavřené smlouvy s provozovatelem, přes vodoměr, který odběratel dostatečně neochránil ( bez zpětné klapky).

Neoprávněné vypouštění OV –bez uzavřené smlouvy, v rozporu s podmínkami KŘ (kanalizačního řádu), přes neschválené měřidlo.

Dále zákon obsahuje technické podmínky, za kterých lze vybudovat vodovod a kanalizaci.

Obecně stanovuje požadavky na jakost vod.

Pitná voda – voda odebraná z podzemních a hlavně povrchových zdrojů musí splňovat podmínky úpravy tak, aby za použití těchto technologií zaručovala zdravotní nezávadnost upravené pitné vody. Výjimky jsou povoleny jen dočasně ( vyšší obsah pesticidů, Fe, Mn a pod.).

Povinností je provádět rozbory ke kontrole ve stanoveném rozsahu a četnosti.

Odpadní voda – provozovatel musí zpracovat pro vybudovanou kanalizaci KŘ a kontrolovat jeho dodržování ve stanoveném rozsahu a četnosti.

Pokud je to možné, mělo by být množství OV od producentů měřeno.

§18(4) V případě, že je kanalizace ukončena ČOV, není dovoleno vypouštět do kanalizace OV přes septiky ani přes žumpy.

Forma vodného a stočného - jednosložkové nebo dvousložkové.

Je povinnost platit za odvádění srážkových vod – nevztahuje se na dálnice a silnice, železnice, zoologické zahrady a místa trvalého bydliště.

Ochranná pásma vodovodů a kanalizací:

-do průměru 500 mm je u vodovodů a kanalizací ochrané pásmo 1,5 m

-nad 500 mm je ochrané pásmo 2,5 m.

Dále je zde podrobně popsáno působení orgánů veřejné správy – OÚ, KÚ, ministerstvo

A dále sankce, delikty a výše pokut (50 000 – 1 000 000 Kč).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

K tomuto zákonu je ministerstvem zemědělství vydána prováděcí

vyhláška č.428/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Tato vyhláška upřesňuje pojmy a zabývá se praktickou realizací dikce zákona.

- Podrobně se zabývá provozní a majetkovou evidencí (přílohy 1-8)

- Plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby (místa odběru vzorků, kontrolní profily,rozsah rozborů, četnost, postup odběrů a metodiky rozborů (příloha č 9)

- Plán kontrol míry znečištění OV a kalů (příloha č.10)

- Upřesňuje náležitosti povolení k provozování

- Náležitosti smlouvy o dodávce vody a odvádění OV

- Technické požadavky na výstavbu vodovodů a kanalizací

- Náležitosti kanalizačního řádu

- Podmínky odběru surové vody

- Způsoby výpočtu srážkových vod, vypouštěných OV

Vyhláška má 19 příloh.

Příloha č.1 – 8 – Majetková a provozní evidence vodovodů,kanalizací a ČOV

Příloha č.9 – Technické ukazatele pro plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody.

-ÚRSV  (49 ukazatelů), 12 ukazatelů pro povrchovou vodu

-ÚRVV (9 mikrobiol.,TK,organika,hydrobiol., celkem 66 ukazatelů)

-MR(monitorovací rozbor) surové a vyrobené vody (34 ukazatelů)

-Rozsah rozborů k technologii (provozní rozbory)

-Minimální četnost odběrů (vychází z počtu napojených obyvatel nebo m3/den)

Příloha č.10 – Technické ukazatele pro plán kontrol míry znečištění odpadních vod

Obdobný systém kontroly v průběhu čištění odpadních vod

Kontrola čistírenských kalů :

Pro další využití (na zemědělské plochy)

-rizikové prvky (Pb,Cd,Hg,Cu,Zn,As,Cr,Ni)

-pH,sušina,org.sušina,Nc,N-NH4,N-NO3,Pc,K,Ca,Mg

-PCB, AOX

-mikrobiologie

U ČOV nad 5000 EO ( převážně kompostování)

-rizikové prvky (Pb,Cd,Hg,Cu,Zn)

-pH,sušina,org.sušina

-1x ročně mikrobiologie (salmonella,..)

Příloha č.12 – Směrná čísla roční potřeby vody

…na 1 obyv. v bytě s centrál.topením                               56 m3/rok

…totéž v kanceláři                                                             16 m3/rok

…hotel (na 1 lůžko, pokoj s WC,koup.)                             200 m3/rok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další vyhláškou je

vyhl.č.293/2002 Sb. o poplatcích za vypouštění odp.vod do vod povrchových (Ministerstvo životního prostředí)

Týká se jen odpadních vod a to:

- postup pro určování znečištění odp.vod

- měření objemu vypouštěných OV (ověřené měřidlo)

- zjišťování průměrné koncentrace (pracuje se  směrodatnou odchylkou)

- požadavky na způsobilost oprávněných laboratoří (ČIA,ASLAB)

- vzor poplatkového hlášení, apod.

Postupem pro zjišťování znečištění – je vzorkování OV.

Vzorkování zahrnuje vlastní odběr, úpravu vzorků, následuje stanovení.

Vzorky jsou odebírány na místě stanoveném vodoprávním úřadem.

Pro potřeby této vyhlášky se stanovuje 8 ukazatelů znečištění :

CHSKCr , Nanorg., Pc, RAS, NL, AOX, Hg a Cd.

Četnost a typ odběrů (a,b,c) se stanovuje podle přitékajícího znečištění v t/rok.

Typ  a) 2-hodinový směsný vzorek, vznikne sléváním 8 dílčích vzorků stejného

objemu odebraných v intervalu 2 hodin

Typ  b) 24-hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích

vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin

Typ c) 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově průtoku úměrných

dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin

V přílohách jsou uvedeny předběžné úpravy vzorků, konzervace, metody povolené pro stanovení ( ČSN, TNV,..)

Jestliže provozovatel ČOV předpokládá, že v některém z ukazatelů se dostane do  zpoplatnění, je povinen podat do 15.října  „Poplatkové hlášení“.

To se upřesňuje po ukončení kalendářního roku a spočítání ročních bilancí znečištění.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posledním  důležitým předpisem je Nařízení vlády č.61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod

Tato vyhláška se zabývá stanovením limitů znečištění odp. vod pro vypouštění z ČOV.

Emisní limity – nejvýše přípustné hodnoty znečištění, které stanoví vodoprávní úřad.

Emisní standardy – nejvýše přípustné hodnoty znečištění

Imisní standardy – nejvyšší přípustné hodnoty znečištění  povrchových vod.

Tato vyhláška se týká vypouštění čištěných odp. vod z ČOV i průmyslových podniků

Citlivé oblasti – celá ČR byla vyhlášena citlivou oblastí ( sleduje se hlavně Nc a Pc – eutrofizace vody)

V přílohách této vyhlášky jsou uvedeny emisní limity pro ČOV podle velikosti

Je zde i tabulka emisních standardů v min.% účinnosti ČOV (od 2011)

V oblasti legislativy se provádí implementace evropských právních předpisů do naší legislativy.

Je několik oblastí, kterou se snaží provozovatelé změnit:

- kontrola kvality pitné vody u odběratele (nelze zabránit kontaminaci z vlastní studny, soukromé přípojky,,)

- sjednocení ukazatelů NEL x uhlovodíky C10-C40

- zvýšení  hodnot mikrobiologických stanovení (KM 36 – 20 /KTJ, v letních měsících nelze dosáhnout)

- sjednocení předpravy vzorků

- stanovení AOX – konečně je v normě z nefiltrovaného vzorku

- TOC x CHSK ( závislost se neprokázala)