7. KALOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ, ODSTRAŇOVÁNÍ  NUTRIENTŮ

Anaerobní rozklad organické hmoty probíhá v přírodě samovolně, např. na dně rybníků, v močálech apod. Svými konečnými rozkladnými produkty methanem a oxidem uhličitým se podstatnou měrou účastní na atmosférickém uhlíkovém cyklu.

Jako mnoho jiných, původně přirozených mikrobiálních procesů, i anaerobní rozklad organické hmoty na methan a oxid uhličitý je technologicky využíván jako metoda likvidace organického znečištění.

Anaerobní čištění odpadních vod a anaerobní stabilizaci kalů zahrnujeme pod obecný pojem  „methanizace“.

Methanizace je soubor procesů, při nichž směsná kultura mikroorganismů postupně rozkládá biologicky rozložitelnou organickou hmotu bez přístupu kyslíku. Konečnými produkty jsou vzniklá biomasa, plyny (CH4, CO2, H2, N2, H2S ) a nerozložený zbytek organické hmoty, který je již z hlediska hygienického nezávadný pro prostředí, tedy stabilizovaný.

Při rozkladu org. hmoty anaerobním rozkladem přechází asi 95% C ze substrátu do bioplynu a 5% do biomasy.

Z technologického hlediska jsou anaerobní procesy energeticky málo náročné metody stabilizace kalů a čištění OV.

Rozklad org. látek až na konečné produkty je soubor dílčích na sebe navazujících procesů.

1. Hydrolýza – v prvním stadiu jsou rozkládány makromolekulární org. látky (polysacharidy, lipidy, proteiny) na nízkomolekulární látky pomocí extracelulárních hydrolytických enzymů, které produkují hlavně fermentační bakterie.

2. Produkty hydrolýzy jsou během druhé fáze acidogeneze rozkládány dále na jednodušší org. látky (kyseliny octová, propionová, mléčná, alkoholy, CO2, H2).

3. V dalším stupni acetogenezi dochází k oxidaci těchto látek na H2, CO2 a kyselinu octovou.

4. V posledním stadiu methanogenezi dochází pomocí methanogenních mikroorganismů k rozkladu jejich substrátů, což jsou některé jednouhlíkaté látky (methanol,kys.mravenčí, methylaminy, CO2, CO, H2) a kys.octová.

Kromě již uvedených mikroorganismů (methanogenních bakterií) jsou zde i desulfurikační  a denitrifikační mikroorganismy.

Methanizace odpadních vod probíhá v reaktorech za přesně stanovených podmínek a většinou je využívána k rozkladu průmyslových odpadních vod.

Cyklus stabilizace kalů  začíná v usazovací nádrži.

V posledním stupni mechanického čištění se ze dna těchto nádrží odtahuje tak zvaný  surový kal (primární). Složení a obsah sušiny surového kalu závisí na původu kalu (druh kanalizace, složení odp.vod, mechanický stupeň čištění,..). Obsahuje velké množství choroboplodných zárodků, silně zapáchá, obsahuje velké množství tuků, špatně se odvodňuje, suš.max. 4-5%,a pH =4-5.

Obsah organických látek (org.sušiny) se určuje stanovením ztráty žíháním sušiny, což je úbytek látek těkavých a spalitelných při 550oC.

V surovém kalu z městských ČOV je poměr organických látek k anorganickým přibližně 2:1.Po methanizaci tento poměr klesne na 1:1. V procentech klesne obsah

org.sušiny o 45 – 65%.

Surový kal se čerpá k methanizaci kolem 4%. Po rozložení by org. sušina měla být pod 50%.

Druhou součástí kalu ke stabilizaci je tzv. přebytečný kal , což je asi 5% objemu vraceného aktivovaného kalu. Ten je odčerpáván ze dna dosazovací nádrže do usazovací a z té je tato směs  odtahována jako směsný kal. Vzhledem k jeho malé hustotě bývá veden do zahušťovací nádrže, kde se zahušťuje na požadovanou hustotu. Dál je dávkován do methanizační nádrže za současného odběru stabilizovaného kalu a kalové vody.

V ČOV městských odp. vod se vždy zpracovává směs primárního a přebytečného aktivovaného kalu, tedy kal směsný.

Anaerobní reaktory pro stabilizaci kalů

Štěrbinová nádrž je 7-10 m hluboká nádrž zapuštěná do země, kde konstrukčně je v horní části vytvořena štěrbina (asi 10 cm) ze šikmých stěn, po kterých usaditelné částice z odpadní vody kloužou dolů. Ve spodní části probíhá methanizace kalu.Vzniklý bioplyn uniká do prostoru. S jeho využitím se nepočítá. Rozkladný proces trvá až 90 dní.

V těchto nádržích probíhá kryofilní vyhnívání při teplotě 6-20oC.

Na větších ČOV methanizace probíhá  v tzv. vyhnívacích nádržích . Z hlediska využití tepla je třeba konstruovat velké nádrže, kde nejsou tepelné ztráty . U velkých ČOV se staví několik větších nádrží provozovaných paraelně. Jsou nejčastěji ocelové nebo betonové.

Probíhá zde většinou mezofilní vyhnívání při teplotě 32 – 40oC. Je to nejčastěji používaný způsob methanizace. Probíhá obvykle 11 – 20 dní.

Můžeme se ještě setkat s termofilním vyhníváním , které probíhá při teplotě 55oC a odbourání trvá kolem 7 dní.  Výhodou jsou malé objemy kalu a dokonalejší hygienizace vzhledem k teplotě, ale s tím souvisí i vyšší energetické nároky a horší odvoditelnost kalu.

Z hlediska minimálního objemu je nejvýhodnější tvar kulový. Z provozního hlediska má však mnoho nevýhod – dno je nevýhodné pro odběr kalu, při kolísání hladiny kalu v horní části dochází k jeho nalepování na stěny,…

Nejvýhodnější tvar nádrže se jeví vejčitý s kuželovým hrdlem. Menší nádrže jsou kombinace válce s kuželem.

Důležitou částí procesu mechanizace je míchání, které ve VN probíhá

a) různými druhy míchadel

b) míchání recirkulací kalu – kal je odčerpáván z nádrže a pod tlakem vracen zpět,

dojde k promíchání a netvoří se kalový strop

c) míchání recirkulací plynu, který se bere z vrchlíku a pod tlakem se vhání do spodní

části VN a promíchává ji.

Vytápění VN probíhá

a) teplou vodou nebo párou s topnými tělesy uvnitř nádrže

b) teplou vodou nebo párou ve výměnících tepla vně nádrže

c) přímou injektáží vodní páry do VN nebo do necirkulovaného kalu

Často se tyto metody zahřívání kombinují.

Aerobní stabilizace kalu

Při aerobní stabilizaci kalu dochází k rozkladu org.hmoty biomasy autooxidačním procesem. Mikroflora podílející se na tomto rozkladu je téměř shodná s mikroflórou při aerobním čištění OV (v aktivaci).

Aerobní stabilizace má srovnatelný stupeň rozkladu org. hmoty, přeměna NH4 na dusičnany, jednoduchý provoz a nízké investiční náklady. Je však energeticky nevýhodný i proto, že se neprodukuje bioplyn.

Často na menších ČOV probíhá aerobní stabilizace v otevřených válcových VN s volných povrchem. Nevýhodou je také dlouhá doba stabilizace (až 90 dnů).

Dříve se používaly kalové pole, což byly obdélníkové nádrže s vrstvou kalu asi 40 cm. Na dně byl drenážní kanál vyplněný štěrkem k odvádění kalové vody. Vysychání kalu trvalo dlouho a nároky na plochu byly vysoké.

Chemická stabilizace kalu

Provádí se přídavkem zásady do odvodněného kalu, obvykle hydroxidu vápenatého. pH se zvýší na 12, čímž se usmrtí většina pathogenů, ale org. hmota zůstane nerozložena. Dávka je tak vysoká, aby se min.2 hodiny udržela hodnota pH na 12 a pak se několik dnů udržuje pH = 11. Tento kal však již není možné využít např. pro kompostování.

Odvodňování kalu

Při odvodňování kalu dochází k dalšímu odstranění vody na úroveň tuhé rypatelné konzistence. S tímto kalem lze zacházet jako se zeminou. Sušina odvodněného kalu se pohybuje od 20-30 %, s přídavkem vápna až přes 40%. Dobře stabilizovaný kal je nepáchnoucí tmavá až černá hmota (od sulfidu železnatého).

Lepší odvoditelnost kalu se dříve dosahovala přídavkem solí železa, hliníku, často v kombinaci s vápnem. Takový kal byl však těžký,měl zvýšenou solnost, působil korozivně. V současné době se už prakticky ve všech případech používají organické flokulanty. Výhodou jsou malé dávky, vysoká účinnost a snadnější manipulace.

K mechanickému odvodňování se používají:

1.)  Pásové lisy – kal je odvodňován mezi dvěma nekonečnými filtračními pásy. Pak se kal smíchá s flokulantem a směs se dostává na povrch filtračního pásu, kde se odděluje velká část vody. Pak je kal vtěsnán do klínového prostoru mezi dvěma pásy, kde se stlačováním vytváří kalový koláč. Ten je vtlačován mezi kladky a je z něj vytlačována další voda. Na výslednou sušinu až 40% stačí přídavek 100-150 g flokulantu /m3 ( CENED 2000).

2)  Kalolisy – zvané také tlakové komorové lisy jsou filtrační zařízení pracující na tlakovém principu. Kal je po smíchání s flokulantem čerpán do komor lisu, kde je voda pod tlakem 1-2 MPa filtrována přes filtrační plachetku v rámu. Po několikahodinové filtraci je z lisu odstraněn kalový koláč. Nevýhodou kalolisu je přerušovaný provoz, náročná obsluha a vysoké investiční náklady. (LFAK 1000)

3)  Vakuová filtrace – nejběžnější je bubnový filtr. Je to buben jehož plášť je tvořen z děrovaného plechu. Je umístěn ve žlabu s kalem a na povrchu má jemnou filtrační tkaninu. Na tkanině se zachytí kal, uvnitř bubnu je vakuum, do kterého se odsává voda.Na konci je z bubnu odstraněn kalový koláč.

4)  Dekantační odstředivky- jsou používány k zahuštění kalu i k odvodnění. Je to jediné zařízení, kde může dojít k odvodnění i bez flokulantu. Kal se dávkuje do tělesa odstředivky v hlavní ose. Kal se usazuje na vnitřních stěnách rotačního bubnu a zahuštěný kal je pak šnekem uvnitř bubnu vynášen ven.

5) Přirozený způsob odvodňování – kalová pole a laguny – o kalových polích  už byla zmínka. Kalové laguny jsou plochy, kde nápustná výška je 0,7 – 1,5 m. Odvodňovací cyklus je obvykle 1 rok, urychlí se odváděním kalové vody z povrchu. Těží se nakladačem nebo bagrem.

Finální etapy zpracování kalu

Zacházení s kalem je dáno vyhláškou.

Konečné způsoby zpracování kalu jsou následující:

- skládkování kalu

- spalování kalu

- zakomponování kalu do stavebních materiálů

- kompostování

- použití jako hnojivo

Skládkování kalu – podmínkou je dostatečné odvodnění (min.20% → zákon o odpadech, v Německu až 45%) a hygienizace většinou vápnem. Vhodné je skládkování spolu s domovním odpadem. Důležitý je obsah TK a skládky vyžadují vodné výluhy.

Spalování kalu – je vhodné pro kaly s vyšším obsahem org. hmoty, která shoří. Používá se pro kaly obsahující oleje nebo toxické org.látky. Výhodná je také minimalizace objemu na zbytek popela, který už lze sládkovat. Při vysoké teplotě se  zničí pathogeny a rozloží se i org.látky. Problémem je kvalita exhalátů (emise). Ve spalovnách musí být na tento druh odpadu připraveni a provoz musí mít odpovídající filtry na odcházející plynné složky. Spalování probíhá obvykle spolu s jiným odpadem, např.komunálním.

Zakomponování kalu do stavebních materiálů – důležité je, aby se přídavkem kalů ke stavebním materiálům nezměnily jeho vlastnosti. Proto se jedná většinou o malé přídavky. Kaly se někdy pálí spolu s cementářskou směsí, kdy se organika rozloží a zbývající anorg. zbytek neovlivní vlastnosti cementářské hmoty.

Kompostování – při rozkladu organické hmoty se mění kal (hlavně jeho org.část) na humózní hmotu. Ke kalu z ČOV se přidává organická hmota ve formě kůry, odřezků dřeva, pilin apod. Proces kompostování probíhá při obsahu vody v kalu kolem 50%. Mikrobiální procesy uvolňují teplo a teplota materiálu při kompostování je až 60oC i víc. Dochází k usmrcení pathogenů (už za 3 dny při teplotě nad 35oC). Doba kompostování se pohybuje mezi 15 - 45 dny. Následně se nechá kal ještě asi měsíc stabilizovat. Takto vyrobené průmyslové komposty musí mít dodrženou koncentraci těžkých kovů. Používají se rekultivacím některých ploch a hlavně skládek odpadů.

Použití jako hnojivo – je velmi málo využívané. Vzhledem k poměrně vysokým obsahům biogenních prvků hlavně N a P je tento materiál výborným hnojivem. Ale vzhledem k poměrně velkým rizikům vnosu TK do půdy, příp. škodlivin musí být dodržován zvláštní režim. Půda, na kterou se kal aplikuje musí být kontrolována na obsah TK, jsou kontrolovány i pathogeny v kalu, který musí být předem hygienizován (termicky nebo chemicky). Pravidelné kontroly jsou poměrně nákladná záležitost a dále musí být dodržena podmínka zapracování kalu do půdy do 24 hodin.

Vedlejší produkty stabilizace kalu

Kalová voda se odděluje od stabilizovaného kalu na konci procesu při zahušťování a odvodňování stabilizovaného kalu. Snadnost oddělení kalové vody závisí na správné funkci zahušťovací nádrže. Množství a kvalita kalové vody závisí na kvalitě a koncentraci surového kalu. Množství kalové vody se pohybuje od 0,1 – 0,4% množství čištěné vody. Nejrozšířenější způsob likvidace je řízené vrácení před aktivační nádrž.

Kalová voda obsahuje zbytky BSK5 v hodnotách 200 – 2000 mg/l, NL stejně a mimo jiné i vysoký obsah amoniakálního dusíku 400 - 700 mg/l.

Bioplyn je jedním z hlavních produktů methanizace při anaerobní stabilizaci kalů. Většinou je považován za vedlejší produkt, ale z hlediska energetického je velmi důležitá surovina.

Bioplyn se skládá převážně z CH4 a CO2 a menšího množství H2,N2 a H2S.

Může obsahovat ještě trochu vody (3-4%), stopy amoniaku a mastných kyselin.

Bioplyn obsahuje 65 – 75% CH4 a 25 – 35% CO2.Složení bioplynu závisí na složení substrátu a na podmínkách procesu vyhnívání.

Methan jako hlavní součást bioplynu je bezbarvý plyn, bez zápachu, se vzduchem tvoří zápalnou směs. Vysoký obsah methanu mu dává vysokou výhřevnost

(18 – 25 MJ/m3) a řadí ho mezi zdroje energie.

Bioplyn je skladován v plynojemech a odtud odváděn k dalšímu zpracování. Část je využívána většinou v kotlích na ohřev vody do výměníků (ohřev kalu ve VN) a ohřev vody pro vytápění objektů ČOV.

Nejefektivnější je využívání bioplynu pro pohon spalovacích motorů spojených s agregátem na výrobu elektrické energie, kterou částečně ČOV pokrývá svůj provoz.