8. ODSTRAŇOVÁNÍ  NUTRIENTŮ

Účinnost čištění OV může být ovlivněna i nutriční nevyvážeností makrobiogenních prvků, zejména N a P. V městských OV je většinou dostatek těchto prvků, ale u průmyslových vod někdy chybí nebo je špatný poměr.

Potřebná množství N a P jsou dány následujícími vztahy:

BSK5 : N : P  =  100 : 5 : 1

Přitom BSK5 supluje C.

Tyto poměry jsou dány skutečností, že biomasa aktivovaného kalu obsahuje asi

10% N a 2% P. U středně zatížené aktivace přechází asi 50% z odstraněného BSK5 na syntézu. Tzn., že na každých 100 kg odstraněného BSK5 je potřeba 5 kg N a

1 kg P.

Vysoké obsahy N a P  umožňují růst zelených organismů a tím se podílejí na eutrofizaci vody.

Amoniakální  dusík má vysokou spotřebu O2 na biochemickou oxidaci a tím spotřebovává kyslík ve vodě.

Vyšší koncentrace N v pitné vodě jsou pro člověka nebezpečné (methemoglobinemie).

V povrchových vodách je přípustná koncentrace NH3 3 mg/l a ve vodárenských tocích 0,5 mg/l.

Odstraňování dusíku

Je několik metod, kterými je možné N z vody odstranit ( iontoměniče, stripování vzduchem,vysrážení jako fosforečnan amonnohořečnatý). Pro odpadní vodu je nejvýhodnější biologické odstraňování. Spočívá v biochemické oxidaci amoniakálního dusíku na dusitany a dusičnany (nitrifikace) a jejich následná biochemická redukce na plynný dusík (denitrifikace).

NITRIFIKACE

probíhá ve dvou stupních. V prvním se amoniakální N oxiduje pomocí bakterií

Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrospira a Nitrosocystis. V druhé fázi jsou vzniklé dusitany oxidovány na dusičnany mikroorganismy Nitrobacter a Nitrocystis.

2 NH3   + 3 O2   →   2 NO2-   +   2 H+   +   2 H2O

2 NO2-   +   O2    →   2 NO3-

Sumárně:

NH3    +   2 O2    →   NO3-   +   H+   +    H2O

O nitrifikačních bakteriích se tvrdí, že jsou striktně aerobní. Ale jejich nález v denitrifikačních sekcích to vyvrací. Jsou schopny přežít i několikahodinový pobyt v DN sekcích.

Průběh nitrifikace je ovlivněna koncentrací kyslíku, pH, teplotou, zatížením kalu a složením OV.

Hodnota koncentrace O2 se doporučuje na 2 mg/l , aby nedocházelo ke hromadění NO2 (při nízké koncentraci).

U pH je známo, že nitrobakterie lépe snáší lehce alkalické prostředí (7,2 – 8,2) než kyselé.

Optimální teplota pro nitrifikační kultury je 28 – 32oC. Takže v letních měsících probíhají tyto procesy nejlépe. Při snížení teploty OV pod 10oC se rychlost nitrifikace snižuje přibližně na polovinu.

DENITRIFIKACE

Je opakem nitrifikace a znamená redukci dusičnanů a dusitanů na N2 příp. N2O.

Rovnice denitrifikace:

5 CH3OH   +   6 NO3-  →   5 CO2   +  7 H2O   +   6 OH-   + 3 N2

Uvolňující se OH- ionty mohou mít tlumivou kapacitu a zvýšené pH může vést až k inhibici procesu (alkalická oblast).

V technologické sestavě ČOV je možné různé střídání nitrifikačních a denitrifikačních sekcí. Nitrifikační jsou provzdušňované a denitrifikační jen míchané. Denitrifikační bakterie si musí potřebný kyslík brát ze skupiny NO3-.

Odstraňování fosforu

Fosfor jako druhý prvek, který je v OV nežádoucí lze odstranit metodami fyzikálně chemickými nebo biologickými.

V biocenoze aktivovaného kalu se nacházejí bakterie schopné zvýšené akumulace fosforu  do buněk. Tyto organismy jsou souhrně označovány jako poly-P bakterie (polyfosfát kumulující) .Jsou převážně z rodu  Acinobakter. Fosfor není v těchto bakteriích vázán nijak pevně a poměrně snadno se z nich uvolňuje, jakmile je vystaven anaerobním podmínkám. Proto nesmí být dlouho v DN nádrži vratný kal, kde by mohlo dojít k jeho zpětnému uvolnění do vyčištěné vody.

Biologické odstraňování P je velmi citlivé na poměr složek a vhodné podmínky, proto se většinou přistupuje k chemickému srážení fosforu.

Provádí se to přídavkem železitých, železnatých nebo hlinitých solí, případně vápna.

Činidla se dávkují buď na konec lapáku písku, aby došlo k promíchání a část navázaného fosforu se odtahuje s primárním kalem.

Simultánní srážení je dávkování činidla na konec aktivované nádrže ,kdy kal  sedimentuje v DN.Jako srážecí činidla se používají chloridy nebo sírany.

Nejběžnější činidlo se používá 40% roztok síranu železitého (Preflok).